关于印发《六安城区井盖设施安全管理规定》的通知

六城管委办〔2024〕13号

金安区、裕安区人民政府，市开发区管委，市直各相关单位：

现将《六安城区井盖设施安全管理规定》印发给你们，请认真贯彻落实。

六安市城市管理委员会办公室

2024年6月14日

六安城区井盖设施安全管理规定

第一条 为规范六安城区井盖设施管护工作，消除井盖设施安全隐患，提升城市道路平整度和舒适度，根据《安徽省市政设施管理条例》《城镇检查井盖安装管理技术规程》DB34/T4289-2022等有关法规，结合实际制定本规定。

第二条 本规定主要适用于城市道路、步行街、广场、公共绿地等城市区域内的井盖设施设置、维护、改造、应急处置等活动。

本规定所称的井盖设施是指供水、排水、燃气、电力、通信、治安、交通、照明等地下管线、地下构筑物的井盖、井座、井身、井底、防坠落设施（例如防坠网）等。

第三条 市政府成立六安城区井盖设施管理工作协调议事机构，议事机构日常事务由市城管委办公室承担。金安区、裕安区和开发区应建立相应议事机构。

按照“谁主管、谁负责”的原则，市经信、公安、住建、城管、文旅、通信等部门按照职责，负责指导和监督井盖设施管理单位开展日常管护工作。

金安区、裕安区、开发区（管委）政府市政设施主管部门负责辖区井盖设施的监督管理工作。

第四条 按照“谁所有、谁负责和谁管理、谁负责”的原则，井盖设施管理单位负责井盖设施的普查建档和安全管理工作，具体承担井盖设施的日常巡查、维护、应急处置等。

第五条 特殊情况下，井盖设施管理责任确定应遵循以下原则：

（一）产权不明的井盖设施，实际使用单位为维护管理责任单位；

（二）未办理验收移交手续的新建井盖设施，建设单位为维护管理责任单位，因产权问题无法确定接收管理单位的，由实际使用单位为维护管理责任单位；

（三）井盖设施涉及多个所有权单位，应协商约定其中一个所有权单位为管护责任单位，其他所有权单位承担维护管理同等责任；

（四）对公共区域井盖设施产权存在争议的，由辖区乡镇政府（街道办事处）协调确定维护管理责任单位，如协商难以达成一致，乡镇政府（街道办事处）有权认定。

第六条 井盖设施质量必须符合国家及安徽省地方标准、行业标准，同时遵循以下相关规定。

（一）城市道路范围内的井盖设施承载等级应根据道路等级设定；

（二）车行道上的井盖设施宜采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，人行道可采用球墨铸铁、钢筋混凝土、复合材料等材质的井盖并满足国家规范及设计相关要求；

（三）井盖设施应通过制造工艺，使其自身具备防盗、防异常开启、防噪音、防滑等功能。位于人行道、车行道上的检查井和一定深度的工井，应需要加装防坠落装置。

（四）井盖设施应载有清晰、永久性的标志，标志包含井盖设施类型、编码、生产厂商、生产年份等。

（五）体量大、使用范围广的某类型井盖，可由建设单位和接收单位共同采购，以保证井盖质量、样式、规格统一，便于后续管养维护工作的开展。

（六）井盖设施应定位在绿化带、人行道（特殊情况除外）；确需定位在车行道的，应当定位在车辆不易碾压的位置。

第七条 井盖设施日常管养中应主要遵循以下规定：

（一）管理单位应建立“一盖一编号，一井一档案”的管理档案；

（二）管理单位应加强巡检，建立定期巡查机制，落实日常维护责任，及时发现安全隐患并消除，建立巡查维护工作日志；

（三）井盖设施废弃或停止使用的，管理单位应当及时进行封闭；

（四）公共区域无主井盖设施由属地乡镇政府（街道办事处）负责维护管理。

第八条 井盖设施管理单位应加强井盖设施施工管理。

（一）井盖设施的施工、验收等应执行国家及地方相关施工技术规范、质量验收标准及安全文明施工要求；

（二）井盖设施的检查、维修、养护、应急处置等作业，应当尽量减少交通影响，确保道路交通安全；

（三）作业完毕后，应及时清理道路上的障碍物，消除安全隐患，满足安全通行条件后方可恢复通行。

第九条 井盖设施管理单位应按相关要求做好应急处置工作。制定井盖设施管理应急预案，落实抢修人员、设备和物资储备等，定期开展应急处置演练；发现井盖设施沉降、缺失、损坏等情况，应当立即设置警示标志和安全防护设施，及时开展修复工作，相关占挖等行政审批手续可在施工过程中同步办理。

第十条 管理单位应建立井盖设施管理信息系统，实现井盖设施安全状况实时监测、预警和及时处置。

第十一条 单位、个人发现井盖设施缺损情况时，应及时向产权单位或者管理单位反馈，也可拨打12345市长热线等方式进行反映，有条件的可以采取警示防护措施。

第十二条 产权单位和管理单位应开展井盖设施安全与应急防灾知识宣传教育，引导社会公众共同参与井盖设施安全保护。

第十三条 住宅小区、机关企事业单位等内部地块设置的井盖设施可参照执行。

住宅小区内非专业经营管理单位（机构）设置的窨井盖由物业服务企业维护管理，乡镇政府（街道办事处）负责监管；机关企事业单位内部的井盖设施由所属单位自行维护管理。

第十四条 盗窃、破坏井盖设施的违法行为由公安机关依法处理。

第十五条 本规定自印发之日起施行。

六安市城市管理委员会办公室                  2024年6月14日印